在线称重设备用户需求说明

文件编号：URS-2024-0111-3

湖北天圣药业有限公司

2024年03月

目录

1、 综述	2

2、 工艺用户需求	2

3、 机械用户需求	3

4 、自动控制用户需求	4

5、 清洗消毒要求	4

6、 维护	4

7 、EHS	5

8、 供货、服务要求	5

1.综述

本URS是湖北天圣药业有限公司（以下简称“湖北天圣”）对“湖北天圣易短缺药品呋塞米注射液智能化工厂建设”项目中供包装生产线用“在线称重设备”的用户需求。设备的设计和安装符合GMP及相关规范要求，供货商负责与包装线设备连接和联动。

- 1.1  供货范围

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| URS001 | 在签订合同生效后35天内交货，数量：2台。 |
| URS002 | 整体设备，供货商负责与上游装盒机连接和联动。 |
| URS003 | 提供文件清单，所有操作文件资料。 |
| URS004 | 产品合格证、装箱单。 |
| URS005 | 配合设备的现场安装调试。 |
| URS006 | 设备操作手册和维修保养手册（简体中文）。 |
| URS007 | 易损备件清单（标明名称、安装部位、规格型号）。 |
| URS008 | 电路控制线路图(线号标明)。 |
| URS009 | 须提供设备标准操作手册。 |
| URS010 | 配套工具箱及工具。 |

# 2. 工艺用户需求

- 2.1  基本要求

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| URS011 | 设备运行性能稳定，能持续稳定的按照包装要求生产药品，整机运行稳定不得出现碎瓶情况。 |
| URS012 | 输送带的设计应有利于小盒的顺利、平稳通过。 |
| URS013 | 用于装盒机后小盒的重量检测，检重仪动态、静态都可称量。动态检重秤一次只允许称量一个小盒。 |
| URS014 | 设备检测精度0.1g，称量范围5-250g，稳定称重速度0-180盒/分钟，速度可调，必须保证能筛选出多或少说明书、无产品、无托盒等缺陷产品。 |
| URS015 | 标示三个重量分区，超重/正常/欠重，同时实时显示平均重量，并显示当前的产品总合格率。 |
| URS016 | 超重和欠重小盒应剔除，并配有不合格品箱，称重准确率为100%；设备具备产品计数，剔废计数（能够分别统计超上限/超下限的数量，便于及时识别潜在的故障或风险），当前平均值，产品文件存储，清零及复位的功能设置。触摸屏应能显示和设定操作的各项参数。 |
| URS017 | 称重上下限设置简单易操作，生产速度可调节，可储存50组配方。 |
| URS018 | 当设备停机再开机时，应对输送带上的产品全部进行剔除，避免出现漏检。 |
| URS019 | 设备工作高度可调，检重称前段与装盒机出盒段对接，后端与捆条机对接，并与所连接设备速度匹配，传输方向，从左向右，设备高度可调节，以适应将前后端生产线。调整仅限于安装过程，安装完成后不再调整。 |
| URS020 | 传输带的传输速度可通过触摸屏进行设置调整,上料皮带的表面要求具有较大的摩擦阻力，采用表面粗糙带。 |
| URS021 | 剔除方式：可调节剔废脉冲的时间和距离，向操作者一方剔除，能自动跟踪运行速度进行剔除，药盒内无说明书、缺药保证剔除准确率100%，无漏剔除现象，剔除的不合格品有专用的收集箱。 |
| URS021 | 设备主体材质选用304不锈钢（除轴承、滚筒等特殊部件），非金属部件选用材质无毒耐腐蚀，不脱落、不产生金属屑且无毒无害，环保性好，耐磨耐拉耐高温，防水防裂，不易变脆变硬。 |
| URS022 | 设备所有焊缝必须抛光处理，光滑平整。所有角焊缝、外部对接焊缝及接管端部应打磨圆滑，内部焊缝应打磨平齐，焊缝不得有夹渣和裂缝,确保易拆装、无死角、易清洁。 |
| URS023 | 所有设备不能拆卸清洗的部位应采用严密的措施防止粉尘进入，外表面光滑无死角易清洁。 |
| URS024 | 工作区域为一般区。 |

# 3.机械用户需求

- 3.1设备要求及材质要求

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| URS025 | 设备表面无脱落颗粒。 |
| URS026 | 设备运行综合性能：设备配备良好的减振、传动、变速、装置，在维修保养周期内，连续满负荷生产条件下，没有明显的振动和噪声恶化现象，始终符合出厂验收标准。 |
| URS027 | 输送带材料为食品级PU材料，使用过程中不得有变形、散发异味，脱层、脱落颗粒物现场。 |
| URS028 | 检重秤操作控制方式：10英寸触摸屏。 |
| URS029 | 人机界面语言：采用中文。 |
| URS030 | 操作屏上须显示的内容：检测产品合格率、累计产量（可清零）、产品检测速度、设定称量参数。 |
| URS031 | 运行速度调节方式：通过触摸屏调节。 |
| URS032 | 合格率：100%。不得出现漏检、漏剔除。 |
| URS033 | 气路联接应密封，无漏气现象。 |
| URS034 | 设备的支脚应能调节高度。调整范围：±50mm |
| URS035 | 所有的剔除的包装物都需要掉入指定落料容器中。 |
| URS036 | 可记录设备称量的数量。 |
| URS037 | 出现设备意外时，设备需安装急停开关，使操作人员紧急制动电机，保护主电机 |
| URS038 | 传动装置维护、维修有足够空间，便于操作。 |
| URS039 | 剔除装置确保被剔除产品不被损坏。 |
| URS040 | 产品更换批次时，方便清场。 |
| URS041 | 防止装盒走斜导向装置。 |
| URS042 | 如订货期内任何配件标准变化，供应商应该通知需方，(在订货期内任何设计和制定配件的变化都必须通知，并获得书面批准后实施) |

- 3.2 表面处理

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| URS043 | 非加工表面的涂漆或喷塑层应平整光滑、色泽均匀，无明显的污浊、流痕、起泡、修补痕迹、锈蚀等缺陷。 |

- 3.3  电器设备要求

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| URS044 | 关键部件包括电机、电气元件、触摸屏、电子秤等，均采用知名品牌。 |
| URS045 | 电路控制系统应安全可靠、动作准确，各电器接头应联接牢固并加以编号；操作按钮应灵活，并有急停按钮；指示灯显示应正常。 |
| URS046 | 应有可靠的接地装置。 |
| URS047 | 设备上应安装有剔除声光报警灯。 |

- 3.4  零件要求

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| URS048 | 供方保证备件供应。 |
| URS049 | 主要光电开关及电器采用国际知名品牌产品。 |
| URS050 | 所有电器标准件均能标示型号、规格、厂家。 |

# 4.自动控制用户需求

- 4.1 报警及联锁装置要求

| 项目 | 内容 |  | 标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| URS051 |  | 不合格品剔除时进行报警 |  | 报警 |

- 3.2  可编程控制器

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| URS052 | 触摸屏保修壹年。 |
| URS053 | PLC触点运行可靠，不粘连，并对触点标注明确，24小时连续使用寿命不小于10年。 |

# 5.清洗消毒要求

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| URS054 | 设备、附件和连接管线的材质和结构设计，须确保易拆装、无死角、易清洁。 |
| URS055 | 所有电器元件须确保在清洁皮带时所产生的清洁剂及消毒液不会漏入或损坏。 |

# 6.维护

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| URS056 | 供应商应该保证从供应之日起5年内提供零件。 |
| URS057 | 供应商应该列出两年内正常所需配件清单和数量。 |
| URS058 | 如定货期内任何配件标准变化，供应商应该通知客户。 |
| URS059 | 设备配备良好的减震、传动、变速装置，在维修保养期内，连续满负荷生产条件下，没有明显的震动和噪声恶化现象，始终符合出厂验收标准。 |
| URS060 | 产品确因制造质量不良而不能正常工作时，制造厂应在保修期内负责免费为用户修理或更换零件（不包括易损件）。 |
| URS061 | 允许维护过程中容易检查内部零件，并且清洁操作中容易接触各个区域。 |
| URS062 | 保证调试成功后一年内供方免费负责一切维修。 |
| URS063 | 保修期内，在工厂不能自行修理和非错误使用导致机器不能工作的情况下，供应商技术人员应免费48小时内到场维护。保修期后，在工厂不能自行修理的情况下，供应商技术人员应48小时内到场维护。 |
| URS064 | 电话或Email回复应在2小时内回复。 |
| URS065 | 每年定期派专人进行回访。 |

# 7.  EHS

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| URS066 | 设备符合国家环境保护的法规、法律及GMP的有关要求。 |
| URS067 | 设备使用、操作、维修等方面结构设计合理、方便，满足设备安全设计规范。 |
| URS068 | 绝缘电阻应不小于1MΩ。 |
| URS069 | 设备边缘应该平整，没有潜在尖角伤及操作员工。 |
| URS070 | 设备前端安装急停按钮，并方便使用。 |

# 8.供货、服务要求

- 8.1  测试

8.1.1  FAT

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| URS071 | 依原厂提供机器性能条件逐一验收。 |
| URS072 | 依合约内容条件逐一验收。 |

8.1.2  IQ/OQ

安装/运行确认：

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| URS073 | 机器安装完成后供应商应有技术人员协同我方进行产品试生产，且产品成品率达到100％ |
| URS074 | 在试运行过程中同样的问题多次发生，则供应商必须根除此问题后才能通过验收。 |
| URS075 | 供方应协助用户编写确认文件，并与用户共同完成安装/运行确认。 |
| URS076 | 供方提供机器维护手册、操作手册、合格证书等文件。 |

- 8.2 交货

8.2.1  货物的运输

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| URS077 | 产品包装前，外露加工面应做防锈处理。 |
| URS078 | 产品包装箱应牢固可靠，适合运输装卸的要求。 |
| URS079 | 包装箱应有可靠的防潮措施。 |
| URS080 | 产品运输过程中应小心轻放，不允许倒置和碰撞。 |
| URS081 | 随机专用工具及易损件应加以包装并固定在包装箱内。 |
| URS082 | 技术文件应妥善包装在包装箱内。 |
| URS083 | 包装箱应清晰标出发货及运输作业标志。 |
| URS084 | 运输时间包含在供货周期内，供方负责运输，并承担运输费用。 |
| URS084 | 机器到货清单必须详列每装箱内物品明细。 |

8.2.2  安装

| 需求编号 | 需求 |
| --- | --- |
| URS086 | 机器到货拆箱时供应商必须陪同现场人员进行拆箱，如供应商授权我方自行拆箱，拆箱后如发现机器及零配件有任何缺损，供应商应负全责。 |
| URS087 | 机器订购后供应商须负责到货运送、安装，安装期间供应商至少有一人全程配合。 |
| URS088 | 机器到货运送，安装试车至完成由供应商负责，我方提供必要协助。 |
| URS089 | 机器到货，我公司通知供应商来厂安装日期起，应在2日内完成安装、试机。调试人员费用由供方承担。 |
| URS090 | 试机零件更换等寄送费用，由供应商负责。 |
| URS091 | 供应商进场施工须遵守需方施工规则施工。 |

8.2.3 交货范围

交货范围与供货范围一致，按照供货标准进行验收。

8.3 培训

| 需求编号 | 需求 |
| --- | --- |
| URS092 | 负责对技术管理人员、操作人员、维修人员进行结构原理、性能、操作、维护等基本知识的培训，使需方人员掌握，直至工人能熟练操作后由双方人员认可，旅程费用由供应商自理，食宿由供应商解决。 |
| URS093 | 负责对机械技术管理人员、操作人员、维修人员进行故障诊断、故障排除等基本知识的培训，使我方人员掌握，由双方人员认可，费用由供应商自理。 |
| URS094 | 负责对电器管理人员、操作人员、维修人员进行电器故障诊断、故障排除等基本知识的培训，使我方人员掌握，由双方人员认可，费用由供应商自理。 |

- 8.4  可交货的报价单

报价单包含如下信息：

设备配置清单并详细描述配件的规格、数量、品牌。

标有设备部件位置和主要尺寸的布局图

材料的标准和处理的标准（制造者的标准）

主要部件的尺寸和重量

交货时间

操作培训的时间

电源和其它配套公用设施参数