多列颗粒剂背封包装机用户需求标准

（URS-SB2024-002-23）

天圣制药集团山西有限公司

设备动力车间

2024年4月12日

起草、审核与批准

| 我已阅读本文并确认本方案内容准确无误 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 文件编号 | URS-SB2024-014-01 |  |  |  |
| 文件名称 | 多列颗粒剂背封包装机用户需求标准 |  |  |  |
| 版本号 | 00 | 生效日期 |  |  |
| 部门 |  | 职务 | 签字 | 日期 |
| 起草 | 设备动力车间 | 设备管理员 |  |  |
|  | 生产部 | 固体车间主任 |  |  |
| 审核 | 设备动力车间 | 主任 |  |  |
|  | 质监科 | 科长 |  |  |
| 批准 | 质量管理 | 质量部经理 |  |  |
|  | 生产管理 | 生产部经理 |  |  |
|  | 质量管理 | 质量受权人 |  |  |
| 发放范围 | 部门 | 复印号 | 部门 | 复印号 |
|  | 生产部 |  | 固体车间 |  |
|  | 质量部 |  | 设备动力车间 |  |
| 引用文件 | 文件编号 | 文件名称 |  |  |
| 1、 | 05—G—001-01 | 设备选型、购置、开箱及安装调试验收管理规程 |  |  |
| 2、 | 05—G—004-01 | 设备使用管理规程 |  |  |

文件变更控制

| 版本号 | 修订章节 | 修订原因 | 生效日期 |
| --- | --- | --- | --- |

目  录

1.	背景介绍	4

2.	目的	4

3.	范围	4

4.	法律、法规和标准	4

5.	项目介绍	5

6.	性能要求	5

7.	安全要求	6

8.文件质料要求.........................................................8

9.质保及售后要求.......................................................9

10.附件	9

附件1:   URS符合性确认表 	9

# 背景介绍

我公司为满足市场需求，现有三边封包装速度缓慢，为了提高工作效率、降低风险，需采购一套六列颗粒背封包装机，确保当前产量提高包装班产，并保证产品包装质量符合质量标准要求。

目的：

本用户需求标准该文件旨在从物料、质量和系统的角度阐述用户需求，总括了用户对该项目的质量要求，描述了用户对该设备的工作过程及功能的期望。

主要包括相关法规符合度和用户的具体需求，这份文件是构建起项目文件体系的基础，同时也是设计和可接受标准的依据。设备供应商应在规定的时间内完成并达到本用户需求的设计目标和可接受的预定质量标准。

# 范围

该文件为新购六列颗粒背封包装机的用户需求标准。主要包括相关法规符合度和性能的具体需求。

# 法律、法规和标准

1.1.	《药品生产质量管理规范》2010版

1.2.	《药品生产质量管理规范实施指南》2010版

1.3.	《生产设备安全卫生设计总则》GB 5083

1.4.	《电气设备安全设计导则》GB 4064

1.5.	《机械安全、机械电器设备》GB 5226.1-2002

# 项目介绍

## 项目描述

我公司满足市场需求，现有三边封包装速度缓慢，为了提高工作效率、降低风险，需采购一套六列颗粒背封包装机，确保当前产量提高包装班产，并保证产品包装质量。

## URS文件描述

设备／设施等由使用部门负责起草设备购置前的URS文件，设备动力车间负责设备调研和选型、变更及验证文件的编写，以满足URS文件中的要求。设备供应商负责运输、安装、试机。设备部按运行报告（OQ及PQ）验收合格后交付工厂使用。

# 性能要求

# 5.1基本要求

| 需求编号 | 需求 | 是否满足 |
| --- | --- | --- |
|  | 采购1台6列背封包装机，生产能力不低于18000袋/h(带自动称量踢废模块、称量精度0.001g) | 满足 |
|  | 计量范围4～6g，袋长为50-150mm，每列膜宽65mm，列膜总宽度 390mm，制袋为长条形，包装物料：颗粒（约12-16目）。外形尺寸不大于：1.8m*2.5m*3.5m。 | 满足 |
|  | 包装材料：尼龙膜/聚酯膜复合，聚酯膜/聚酯复合膜，尼龙膜/纯铝箔/聚酯膜复合，聚酯膜/纯铝箔复合，聚酯膜和其他可提供热封合功能的材料复合。（包装材料不能是易燃，易爆，易腐等列入危险化学品或物质的材料）包材最大宽度：630mm；包材最大外径：Φ400mm；包材芯径：Φ75mm；包材厚度：0.05 — 0.1mm | 满足 |
|  | 计量精度±5%以内，期望能控制在±3%。 | 满足 |
|  | 喂料方式：真空上料。 | 满足 |
|  | 打码功能，打印内容：紫外激光打码。 | 满足 |
|  | 长条预热装置，背封为平整热封。 | 满足 |
|  | 下料可伺服电机单列调整计量。 | 满足 |
|  | 设备具备横封及背封上撕口切割功能，以便患者开袋服用方便。 | 满足 |
|  | PLC控制，中文显示屏操作，伺服电机驱动，光电跟踪系统保证包装袋自动对标。 | 满足 |
|  | 采用整机全伺服，电机控制，具备自动填充、自动修正误差功能。伺服电机及PLC为进口国际品牌，如西门子、三菱等。 | 满足 |
|  | 具备计数、清零、参数记忆和分装参数设定功能，设备能够根据设定的袋内药粉重量、包装袋尺寸规格进行自动充填、封口、印字、等功能 | 满足 |
|  | 计量下料采用光电传感控制。 | 满足 |
|  | 袋长可在触摸屏上设定后自动确定，袋宽固定模具，袋长可调。 | 满足 |
|  | 设备进行自动给料控制。 | 满足 |
| URS016. | 重量偏差可以通过PLC系统进行单列修正。 | 满足 |
| URS017. | 物料比重和料位变化造成的误差可自动进行跟踪修正，光电开关反馈控制进行自动上料。 | 满足 |
| URS018. | 停电或者故障时设备能够存储运行参数，故障处理后设备不能自动运行，需要进行人工手动启动。 | 满足 |
| URS019. | 设备能够存储不低于10个产品的工艺参数，生产时直接调出产品名称启动即可，当然也可停机进行参数修改。 | 满足 |
| URS020. | 具备不合格品检测剔除功能 。 | 满足 |
| URS021. | 具备储存、故障检测、显示和报警功能。 | 满足 |
| URS022. | PLC、伺服电机、电源开关、光电开关、汽缸应均为国内外知名品牌。 | 满足 |
| URS023. | 工作噪声：小于75分贝，无异常声响。 | 满足 |
| URS024. | 设备使用、操作和维修等方面的结构设计合理，便于维护操作，设计制造满足相关设备安全设计规范。 | 满足 |
| URS025. | 设备边缘应该平整，没有潜在尖角伤及操作员工。 | 满足 |
| URS026. | 供方应标明公用系统（冷却循环水、压缩空气、真空、电、蒸汽等）接口位置及参数。 | 满足 |

# 5.2设备材质需求

| 需求编号 | 需求 | 是否满足 |
| --- | --- | --- |
| - URS027. | 任何与物料接触的工作部分必须采用SUS304不锈钢或更好的不锈钢，并提供相应的材质证明和检测报告。 | 满足 |
| - URS028. | 不与物料接触部分：要求选用SUS304不锈钢材质及铝合金制作，如选用其它材质的，必须确保不脱落、不渗透、耐腐蚀，易清洁，并提供材质证明。 | 满足 |
| - URS029. | 设备内部无死角，便于清洁、拆卸与维修，内表面光滑、整洁、美观，过渡处有倒角和圆角处理，不得有明显的凸瘤、凹陷、毛刺、划痕、碰伤和锈蚀现象；各金属焊缝或焊点应做抛光，焊接表面应均匀、完整，不得有疤痕、夹渣及气孔等现象；设备内表镜面粗糙度≤0.60μm,外表面亚光处理。 | 满足 |
| - URS030. | 整机设计符合GMP相关规范，避免交叉污染、泄漏污染、异物脱落、局部温升对药品质量的影响。与药品直接接触（包括密封，螺丝，垫片等）的金属部分材质均采用不锈钢SUS304，非金属部件采用聚四氟乙烯、硅橡胶等GMP认可的无毒材料；其它部件尽可能采用不锈钢、铝合金材质，严防生锈。 | 满足 |
| - URS031. | 设备上所有的铸造件和加工部件应没有加工缺陷。 | 满足 |
| - URS032. | 供方须保证设备上使用全新未用过组件。 | 满足 |

5.3设备清洁要求

| 需求编号 | 需求 | 是否满足 |
| --- | --- | --- |
| URS033 | 所有固定设备部件不得出现影响清洁的死角. | 满足 |
| URS034 | 所有需拆卸清洗的部件应该易于清洗、更换和重新安装。 | 满足 |
| URS035 | 设备所有外露的螺栓，螺钉应该有密闭的螺帽。 | 满足 |
| URS036 | 不能拆卸清洗的部位应采用严密的措施防止粉尘进入，外表面光滑无死角易清洁。 | 满足 |
| URS037 | 设备内部不能有死角，保证操作工可以目检设备的所有部位。 | 满足 |
| URS038 | 所有需要清洗部件应全部采用快装快卸结构，有精确的装配定位设计，以便于操作。 | 满足 |
| URS039 | 清洁工作由人工操作完成。 | 满足 |
| URS040 | 设备上应尽量避免死角和狭缝，焊接处需进行抛光处理以便于清洁工作的进行。 | 满足 |
| URS041 | 位置不合适且需要清洁的部件应便于快速安装和拆卸并提供相应工具或装置。 | 满足 |

# 7.安全要求

| 需求编号 | 需求 |  |
| --- | --- | --- |
| URS042 | 设备任何部位不能有锋利的边缘和尖角。所有零部件、焊缝等应进行倒角、抛光等处理，提供最少的锐角转角、最少的接缝和平整光滑的连接，设备的设计应提高清洁的可操作性。 | 满足 |
| URS043 | 设备应贴有统一的设备铭牌，铭牌上应注明名称、产地、出厂日期、型号、重量及其它重要技术参数。 | 满足 |
| URS044 | 电压: 220±10%V，50HZ。 电气控制柜防护等级都不低于IP44。 | 满足 |
| URS045 | 设备绝缘电阻应不小于1MΩ，备具备良好的静电接地功能和条件，确保设备产生的静电能够及时泄掉。 | 满足 |
| URS046 | 设备功能失调或者失效的情况下，必须具备所有必要的保护措施，保证设备和产品仍然处于一个安全状态。 | 满足 |
| URS047 | 设备具备短路、断路、过载、缺相、过流、过压、相序、漏电以及其它功能失调的保护功能。 | 满足 |
| URS048 | 具有防止对人体伤害的保护装置（皮带应有防护罩）。传动机构应运行平稳，具有防止对人体伤害的装置和明显的警示标志，裸露机件设有安全防护装置，警示牌等。出料口应有锁紧装置，须经确认才能开启，防止误操作。 | 满足 |
| URS049 | 紧急停车按钮应位于易于操作者接近的区域。 | 满足 |
| URS050 | 电压: 220±10%V，50HZ。 电气控制柜防护等级都不低于IP44。 | 满足 |
| URS051 | 所有设备应配有主断电器（控制柜）和紧急停止按钮,紧急制动功能设置在易接近区域。经主断电器或急停装置可立即切断设备电源使设备停止运行。 | 满足 |

8文件质料要求

| 需求编号 | 需求 |  |
| --- | --- | --- |
| URS052 | 随机配件清单。 | 满足 |
| URS053 | 设备供应商应提供不少于1年的设备保证期； | 满足 |
| URS054 | 出厂合格证、材质证明，关键设备质量证明文件 | 满足 |
| URS055 | 易损件和耗材规格清单 | 满足 |
| URS056 | 厂家负责设备终身免费软件升级。 | 满足 |
| URS057 | 所有安全附件均有符合国家有关法规要求的质量检测证书。 | 满足 |
| URS058 | 厂家提供检测的合格证及相关全部文件。 | 满足 |
| URS059 | 以上未提及到的设备验收所需资料。 | 满足 |

9质保及售后要求

| 需求编号 | 需求 |  |
| --- | --- | --- |
| URS060 | 设备供应商应在供货周期内将设备运至使用工地后，并在20个工作日内安装调试好设备，验收合格后交付使用方使用； | 满足 |
| URS061 | 设备供应商负责所有技术指导、电话咨询及人员培训，包括：图纸、工艺、操作、设备维护、设备性能及问题解答； | 满足 |
| URS062 | 设备供应商应提供不少于1年的设备保证期； | 满足 |
| URS063 | 厂家负责设备终身维修和备件提供，得到维修需求信息后48小时内到现场； | 满足 |
| URS064 | 厂家随机供应1年消耗备件 | 满足 |
| URS065 | 厂家负责设备终身免费软件升级。 | 满足 |
| URS066 | 设备质保期限1年，有效日为安装调试完成之日起。 质保期内，设备非人为故障需更换的机械零部件及电子元器件等供应商须无条件免费更换（易损件除外）。 | 满足 |
| URS067 | 负责设备首次保养。 | 满足 |

12. 附件

附件： URS符合性确认表格URS COMPLIANCE QUESTIONNAIRE

该表格由供应商与我公司（DQ）共同填写，确保本文件的要求得到供应商的书面回馈。供应商满足用户要求，请在厂家确认栏填写是；反之则填写否。

填表前特别提示：在本URS文件中用户仅提出基本的技术要求和设备的基本要求，并未涵盖和限制卖方设备具有更高的设计与制造标准和更加完善的功能、配置和性能，以及更优异的部件和更高水平的控制系统。设备供应商应在满足本URS文件的前提下提供卖方能够达到的更高标准和功能的高质量设备及其相关服务。卖方的设备应满足国家有关设计、制造、安全、环保等规程、规范和强制性标准要求。如遇与卖方所执行的标准发生矛盾时，应按较高标准执行（强制性标准除外）。

| URS № | 能否符合URS中需求 (是/否) 如果为“是”，建议供应商在此提供具体的参数；若为非标准配置应予以说明； 如果为“否”，请详细阐述不符合的部分。 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 供应商确认结果 | 需方符合性确认结果 |
| URS01 | 是■ 否□ | 是□ 否□ |
| URS02 | 是□ 否■ | 是□ 否□ |
| URS03 | 是■ 否□ | 是□ 否□ |
| URS04 | 是■ 否□ | 是□ 否□ |
| URS05 | 是■ 否□ | 是□ 否□ |
| URS06 | 是■ 否□ | 是□ 否□ |
| URS07 | 是■ 否□ | 是□ 否□ |
| URS08 | 是■ 否□ | 是□ 否□ |
| URS09 | 是■ 否□ | 是□ 否□ |
| URS010 | 是■ 否□ | 是□ 否□ |
| URS011 | 是□ 否■ | 是□ 否□ |
| URS012 | 是■ 否□ | 是□ 否□ |
| URS013 | 是■ 否□ | 是□ 否□ |
| URS014 | 是■ 否□ | 是□ 否□ |
| URS015 | 是■ 否□ | 是□ 否□ |
| URS016 | 是■ 否□ | 是□ 否□ |
| URS017 | 是■ 否□ | 是□ 否□ |
| URS018 | 是■ 否□ | 是□ 否□ |
| URS019 | 是■ 否□ | 是□ 否□ |
| URS020 | 是■ 否□ | 是□ 否□ |
| URS021 | 是■ 否□ | 是□ 否□ |
| URS022 | 是■ 否□ | 是□ 否□ |
| URS023 | 是■ 否□ | 是□ 否□ |
| URS024 | 是■ 否□ | 是□ 否□ |
| URS025 | 是■ 否□ | 是□ 否□ |
| URS026 | 是■ 否□ | 是□ 否□ |
| URS027 | 是■ 否□ | 是□ 否□ |
| URS028 | 是■ 否□ | 是□ 否□ |
| URS029 | 是■ 否□ | 是□ 否□ |
| URS030 | 是■ 否□ | 是□ 否□ |
| URS031 | 是■ 否□ | 是□ 否□ |
| URS032 | 是■ 否□ | 是□ 否□ |
| URS033 | 是■ 否□ | 是□ 否□ |
| URS034 | 是■ 否□ | 是□ 否□ |
| URS035 | 是■ 否□ | 是□ 否□ |
| URS036 | 是■ 否□ | 是□ 否□ |
| URS037 | 是■ 否□ | 是□ 否□ |
| URS038 | 是■ 否□ | 是□ 否□ |
| URS039 | 是■ 否□ | 是□ 否□ |
| URS040 | 是■ 否□ | 是□ 否□ |
| URS041 | 是■ 否□ | 是□ 否□ |
| URS042 | 是■ 否□ | 是□ 否□ |
| URS043 | 是■ 否□ | 是□ 否□ |
| URS044 | 是■ 否□ | 是□ 否□ |
| URS045 | 是■ 否□ | 是□ 否□ |
| URS046 | 是■ 否□ | 是□ 否□ |
| URS047 | 是■ 否□ | 是□ 否□ |
| URS048 | 是■ 否□ | 是□ 否□ |
| URS049 | 是■ 否□ | 是□ 否□ |
| URS050 | 是■ 否□ | 是□ 否□ |
| URS051 | 是■ 否□ | 是□ 否□ |
| URS052 | 是■ 否□ | 是□ 否□ |
| URS053 | 是■ 否□ | 是□ 否□ |
| URS054 | 是■ 否□ | 是□ 否□ |
| URS055 | 是■ 否□ | 是□ 否□ |
| URS056 | 是■ 否□ | 是□ 否□ |
| URS057 | 是■ 否□ | 是□ 否□ |
| URS058 | 是□ 否□ | 是□ 否□ |
| URS059 | 是■ 否□ | 是□ 否□ |
| URS060 | 是■ 否□ | 是□ 否□ |
| URS061 | 是■ 否□ | 是□ 否□ |
| URS062 | 是■ 否□ | 是□ 否□ |
| URS063 | 是■ 否□ | 是□ 否□ |
| URS064 | 是■ 否□ | 是□ 否□ |
| URS065 | 是■ 否□ | 是□ 否□ |
| URS066 | 是■ 否□ | 是□ 否□ |
| URS067 | 是■ 否□ | 是□ 否□ |
| URS068 | 是■ 否□ | 是□ 否□ |
| URS069 | 是■ 否□ | 是□ 否□ |
| 设备供应商签字/日期：2024 4.12 |  | 确认人/日期： |
|  |  | 复核人/日期： |