类别：URS文件　　　　　　　　　　　　　　　　编号：URS-2024-001-01

部门：生产技术部 　　　　　　   　　　　     页码：共10页，第1页

方锥混合机

URS文件

版  次：√新订      替代：

指定人：                   年     月     日

审核人：                   年     月     日

批准人：                   年     月     日

方锥混合机用户需求标准审批表

| 审批 程序 | 部 门 | 负责人签名 | 审 核 意 见 |
| --- | --- | --- | --- |
| 起草人 |  |  |  |
| 审 核 | 小组成员会审 |  |  |
| 审 批 | 生产副总 |  |  |
|  | 质量授权人 |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

目  录

1  综述	1

1.1 简介	1

1.2 目的	1

1.3 范围	1

1.4 责任	1

2  法规与标准	1

2.1 法规	1

2.2 标准	1

3  工艺描述	1

4  技术要求	1

4.1 URS01：设备工艺或性能要求	2

4.2 URS02：安全要求	3

4.3 URS03：安装要求	3

4.04URS04：电气要求	4

4.7 URS05：控制系统要求	4

4.6 URS06：外观要求	4

4.7 URS07：文件要求	5

4.8 URS08：设备运转要求	5

4.9 URS09：验证及确认要求	5

4.10URS10：服务与维修要求	6

4.11 URS11：润滑剂要求	6

4.12 URS12：设备转运要求	6

4.13 URS13：清洁要求	7

4.14 URS14：文件要求	7

4.15 URS15：验证/确认要求	8

4.16 URS16：服务与维修要求	8

4.17 URS17：供应商对项目要求的确认	10

5  制造商资质要求及管理规范	10

6  时间表	10

7  供应商确认	10

# 1  综述

## 1.1 简介

天圣制药集团山西有限公司在固体制剂车间（片剂），需新购方锥混合机设施，为此，根据公司生产工艺技术要求，制订该生产线设备的用户需求（URS），其内容主要包括相关法规符合和生产工艺、设备、测试步骤、规格、文件等具体需求。本文件的执行将记录和证明天圣制药集团山西有限公司对供应商提出的生产线设备用户需求的具体内容，供应商应以此为依据，进行设备或系统的初步规格选型并最终完成详细设计，为将来的设备验证提供依据，也是与选定的设备供应商签订的购买协议的一个主要部分。

## 1.2 目的

该文件旨在协助用户通过重要的部件、关键参数和必需的选择，以可能的、最经济合理的花费去获得满足用户需求的总混设备。这份文件是设备系统设计和验证的可接受标准的依据。

## 1.3 范围

本文件的范围涉及到了天圣制药集团山西有限公司对此定制该设备的最低要求，供应商应以URS作为详细设计以及报价的基础。

本设备适用于物料的总混，设备安装于制剂车间制粒岗位。

## 1.4 责任

需方对本URS的编制质量负责。供应商要遵守本文件里的信息和条件，须严格按照本URS所明确的法规标准、技术要求、服务要求，提供相关设备设施和服务，须对需方所提供的URS负保密责任。

供应商在设计、制造、组装、设备安装与调试、设备验证时必须要按照URS来执行。

# 2  法规与标准

## 2.1 法规

除本URS规定要求外，必须符合中国现行版GMP和相关法规要求，符合中国安全环保法规要求。

2.2 标准

除本URS特殊要求外，必须符合ISPE（国际制药工程师协会）所颁布的制药工程设备标准、中国制药装备协会所颁布的制药工程设备标准、ISO14001、OSAHS18001，以及本设备行业其他相关标准要求。

# 3  工艺描述

我公司制剂车间现使用的EYH--3000二维总混罐罐体开裂变形，为了提高工作效率、降低风险，需采购一台3000L方锥混合机确保物料混合均匀。

生产流程：  加料        总混

性能要求：总混完的物料含量均匀。

# 4  技术要求

### 4.1 URS01：设备工艺和性能要求

| 编号 | 要求内容 | 必需/期望 | 响应或备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 方锥混合机的料筒容积3000L | 必需 |  |
|  | 方锥混合机的有效容积：2100L | 必需 | （附表） |
|  | 方锥混合机的生产能力：100-1200kg | 必需 |  |
|  | 方锥混合机电机功率：11KW | 必需 |  |
|  | 方锥混合机料筒转速（r/min）:0-8；转数可调，混合时间可设定，混合均匀度达到 99.9%，变频调速控制，机器起停平稳无振动。 | 必需 |  |
|  | 方锥混合机机身重：小于2700kg | 必需 |  |
|  | 方锥混合机外型尺寸（mm）:3700*2340*2900 | 必需 |  |
|  | 整机无死角，桶体内外壁均经镜面抛光，无死角，易出料，易清洗，无交叉污染，符合 GMP 要求。 | 必需 |  |
|  | 料筒形状为上方下锥型，接触物料的部分全部采用304不锈钢材质 | 必需 |  |
|  | 要求全封闭机构，实现无尘操作 | 必需 |  |
|  | 进料口为活动式入孔，直径450mm,快开式结构，设有硅橡胶密封，确保混合是的密封性。出料口快装蝶阀 Ф250，要带有防误操作装置，密封可靠，操作灵便。 | 必需 |  |
|  | 加料方式：负压真空进料 | 必需 |  |
|  | 装料系数0.8，混合时间与混合速度可调，混合均匀度达到99%以上，彻底符合药品生产的GMP要求。 | 必需 | 附表 |
|  | 摆布基座与底座均可拆卸，方便安装。 | 必需 |  |
| URS015. |  |  |  |

### 4.2 URS02：安全要求

| 需求编号 | 需求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| URS02-1 | 设备任何部位不能有锋利的边缘和尖角。所有零部件、焊缝等应进行倒角、抛光等处理，提供最少的锐角转角、最少的接缝和平整光滑的连接，设备的设计应提高清洁的可操作性。 | 必需 |  |
| URS02-2 | 开关便于操作者触及。 | 必需 |  |
| URS02-3 | 设备应贴有统一的设备铭牌，铭牌上应注明名称、产地、出厂日期、型号、重量及其它重要技术参数。 | 必需 |  |
| URS02-4 | 设备功能失调或者故障的情况下，必须配备所有必要的保护措施保证设备和产品仍然处于安全状态。 | 必需 |  |
| URS02-5 | 动力故障时设备立即停车，保护操作者，设备本身以及产品，恢复供电，重新开启动力必须要求人员操作，不能是自动开启。 | 必需 |  |
| URS02-6 | 电气系统的安全性能应符合相应的国家标准。 | 必需 |  |
| URS02-7 | 安全性能符合相关安全标准。 | 必需 |  |
| URS02-8 | 在操作工易于触及的部位安装紧急停车装置。 | 必需 |  |
| URS02-9 | 设备运行噪音：≤75dB(A) 。 | 必需 |  |
| URS02-10 | 设备或部件的操作控制需以直观、合理的方法建立。控制和操作元件应易于处理，在正常工位可见可接触。 | 必需 |  |
| URS02-11 | 所有设备应配有主断电器（控制柜）和紧急停止按钮,紧急制动功能设置在易接近区域。经主断电器或急停装置可立即切断设备电源使设备停止运行。 | 必需 |  |
| URS02-12 | 断电时设备应当停止运转，以保护操作人员、设备本身以及产品。 | 必需 |  |
|  | 距离设备一定范围内（安全距离）设置红外光栅感应开关，人员闯入立即报警停机。 |  |  |

### 4.3 URS03：安装要求

| 编号 | 要求内容 | 必需/期望 | 响应或备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| URS03-1 | 天圣制药集团山西综合片剂车间总混间内。 | 必需 |  |
| URS03-2 | 设备周围应有足够空间，便于操作和维护。 | 必需 |  |
| URS03-3 | 供应商负责设备的安装工作。 | 必需 |  |
| URS03-4 | 设备安装调试过程中的零部件寄送等费用应由供应商承担。 | 必需 |  |
| URS03-5 | 供应商提供设备的安装、调试，进行设备内部件组装、电气线路、配管等工作。 | 必需 |  |

### 4.4 URS04：电气要求

| 编号 | 要求内容 | 必需/期望 | 响应或备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| URS04-1 | 适用电源：AC380V 50HZ，三相五线制 | 必需 |  |
| URS04-2 | 电气装置所配元件名称、型号、生产厂家等产品信息齐全、清晰。 | 必需 |  |
| URS04-3 | 所有线缆均有标号并有连接线路图。 | 必需 |  |
| URS04-4 | 控制柜和操控按钮应密封良好，防止水和灰尘进入。 | 必需 |  |
| URS04-5 | 每个电气部件都要有标签（继电器，开关等）。 | 必需 |  |
|  | 轴承采用知名品牌轴承。 |  |  |

### 4.5 URS05：控制系统要求

| 编号 | 要求内容 | 必需/期望 | 响应或备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| URS05-1 | 开机键、停止键和复位键既能在触摸屏上操作，又能使用按钮控制。 | 必需 |  |
| URS05-2 | 设备操作界面必需为中文人机界面。可设置和储存产品的工艺参数； | 必需 |  |
| URS05-3 | 设备在突然断电后能正常关机，当批生产数据不丢失。 | 必需 |  |
| URS05-4 | 电气控制采用PLC和触摸屏控制系统，触摸屏的安装位置便于操作。 | 必需 |  |
| URS05-7 | 电气控制系统元件：伺服电机、变频器、PLC、触摸屏等所有电子元器件均需采用西门子。 | 必需 |  |
| URS05-8 | 具备必要的报警和互锁功能。 | 必需 |  |
| URS05-9 | 所有控制功能和关键参数能够在操作界面上操作和显示，包括但不限于生产速度、故障报警信息等。 | 必需 |  |
| URS05-10 | 控制系统具有至少三级准入权限管理，未经授权，不能执行不受允许的操作和访问不受允许的界面。 | 必需 |  |
| URS05-11 | 系统具有两种工作模式：手动模式、自动模式。 | 必需 |  |

### 4.6 URS06：外观要求

| 编号 | 要求内容 | 必需/期望 | 响应或备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| URS06-1 | 安装设备铭牌。 | 必需 |  |
| URS06-2 | 所有不锈钢表面抛亚光处理 | 必需 |  |
| URS06-3 | 所有不锈钢连接处的焊缝打磨平整。 | 必需 |  |
| URS06-4 | 设备所有线束和气管不能裸露。 | 必需 |  |
| URS06-5 | 所有设备表面要采用304不锈钢，护罩或其他非不锈钢材质应采用能耐受常用消毒剂擦拭、无脱落物产生的材料，不锈钢面板表面光滑、平整。 | 必需 |  |
| URS06-6 | 与药品直接接触部位采用镜面抛光(Ra ＜0.4μm)，易清洁，无死角。外表面采用亚光处理（Ra＜0.8μm） 所有的焊接口进行抛光处理，（Ra＜1.6μm） | 必需 |  |
| URS06-7 | 润滑部件结构设计应合理，应保证无润滑油脂泄漏。 | 必需 |  |

### 4.7 URS07：文件要求

| 编号 | 要求内容 | 必需/期望 | 响应或备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| URS07-1 | 供应商提供SOP：清场SOP、清洁SOP、清洁验证SOP和设备SOP。 | 必需 |  |
| URS07-2 | 供应商提供确认、验收文件：FAT、DQ、IQ、OQ、PQ。 | 必需 |  |
| URS07-3 | 供应商提供产品说明书（包括安全操作规范、主要技术参数、设备各机构说明、操作界面说明、常见故障和解决方法、备品备件清单和设备保养和维护等内容） | 必需 |  |
| URS07-4 | 用户提供SAT文件 | 必需 |  |
|  | 提供关键部件的材质证明。 |  |  |
|  | 主要设备组件清单、以及主要元器件的规格单以及建议两年用备件清单。 |  |  |
|  | 设备平面布局图、外形尺寸图、安装定位图、装配连接图、设备安装地基图和设备外部系统接口图。 |  |  |

### 4.8 URS08：设备转运要求

| 编号 | 要求内容 | 必需/期望 | 响应或备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| URS08-1 | 设备出厂包装应满足运输和装卸要求，能够防潮湿、防磕碰和防振动。 | 必需 |  |
| URS08-2 | 设备到货清单必须列出每个包装箱的内容物。 | 必需 |  |
| URS08-3 | 设备到货后，用户与供应商充分沟通，再进行拆箱。 | 必需 |  |
| URS08-4 | 将设备转运到用户指定的地点 | 必需 |  |
| URS08-5 | 供应商负责用户订购的设备的运送、卸车，吊运、安装和调试。 | 必需 |  |
| URS08-6 | 货物的开箱启包和检查要在设备安装现场进行，应由供应商、买方各派代表参加；根据运单和装箱单查对设备及其配套件的数量和质量；同时将检查结果准确填入《设备开箱验收记录》并签字 | 必需 |  |
|  | 设备运行综合性能：设备配备良好的减振、传动、变速，在维修保养周期内，连续满负荷情况下生产，没有漏油和明显温升现象、没有明显的震动和噪声恶化现象，始终符合出厂验收标准。 |  |  |
|  | 试验时用水做载体，进行密封试验，不能漏水。 |  |  |

### 4.9 URS09：验证/确认要求

| 编号 | 要求内容 | 必需/期望 | 响应或备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| URS09-1 | 按已经批准的方案进行现场测试验收（FAT），在FAT完成后验证：SAT、DQ、IQ、OQ、PQ。 | 必需 |  |

### 4.10 URS10：服务与维修要求

| 编号 | 要求内容 | 必需/期望 | 响应或备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| URS10-1 | 设备供应商负责现场技术指导和培训。 | 必需 |  |
| URS10-2 | 供应商提供一年的保修期 | 必需 |  |
| URS10-3 | 当设备故障时，卖方对用户的咨询在12小时内作出响应，如有需要在72小时内派出有经验的工程师赶赴现场进行指导。 | 必需 |  |
| URS10-4 | 长期供应所有部件的备品备件 | 必需 |  |
| URS10-5 | 供应商提供设备需要的易损零部件 | 必需 |  |
| URS10-6 | 供应商提供专用的设备维修工具 | 必需 |  |
| URS10-7 | 提供主要备件配件清单、备件供应商清单 | 必需 |  |
| URS10-8 | 提供易损件清单，包含：名称、品牌、数量、价格、更换周期等信息 | 必需 |  |
| URS10-9 | 提供配件清单，包含：名称、价格、定制周期等信息 | 必需 |  |
| URS10-10 | 提供常规工具一套；提供常用随机的易损件一套。 | 必需 |  |

## 4.11 URS11：清洁要求

| 编号 | 要求内容 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS11-1 | 需要拆卸进行清洗的部件，应该易于拆装（快装式）。 | 必需 |
| URS11-2 | 所有提供的防漏垫圈要便于更换和重新安装。 | 必需 |
| URS11-3 | 设备的设计要注意容器内呈圆弧连接，边缘圆整化，没有面和面的连接，容器内部无螺纹配件、不得出现裂缝和凹缺，满焊和抛光来保证其容易清洁。 | 必需 |
| URS11-4 | 设备电缆和辅助管线（洁净区内）配备洁净管外套。 | 必需 |

## 4.12 URS12：润滑剂要求

| 编号 | 要求内容 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS12-1 | 设备上使用的有可能与药品接触的润滑油，应为食品级，无毒性。使用的润滑油不能和产品或可能和产品接触的设备表面接触。 | 必需 |
| URS12-2 | 润滑装置：通过程序控制可自动对传动机腔内各运转部位进行间歇小流量加油润滑（加油周期及各润滑点的给油量均可通过PLC准确设置和控制）；须提供机器所用润滑油牌号清单及润滑图表。 | 必需 |

## 4.13 URS13：文件要求

| 编号 | 要求内容 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS13-1 | 供应商应提供可通过最新版GMP审核的标准文件。 | 必需 |
| URS13-2 | 须提供文件清单，所有文件资料均须提供1份。 | 必需 |
| URS13-3 | 制造单位必须提供用户设备工作原理图、安装图、气动原理图、电气原理图、控制盘面仪表.开关配置图等线图。必须提供质量证明书，必要的检修图、设备润滑点图，润滑保养周期表，须提供机器总装配图及部件、零件编号。 | 必需 |
| URS13-3 | 需提供机器操作保养手册或说明书、故障排除及检修说明书。须提供按照国家相关标准校验的仪器仪表合格证明。 | 必需 |
| URS13-5 | 需提供电路控制线路图(电路之配线以符号标明于接在线以便核查)。 | 必需 |
| URS13-6 | 供应商提供的确认文件包括DQ、FAT、SAT、IQ 、OQ和PQ文件，并协助用户完成验证确认。 | 必需 |
| URS13-7 | 应标时供应商应提交一份文件响应目录清单；与附件内容不同的，供应商可以合并在一份文件中，但要包括上述内容。 | 必需 |
| URS13-8 | 须提供设备标准操作规程、清洗和维护检修操作SOP。 | 必需 |
| URS13-9 | 响应文件的提供进度，供应商应在提供项目进度计划表中列出，但所有的文件应在最终验收通过前一并提交。 | 必需 |

## 4.14 URS14：设备转运要求

| 编号 | 要求内容 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS14-1 | 供应商应使用可靠的包装形式以保证设备运输安全。 | 必需 |
| URS14-2 | 机器到货拆箱时供应商必须陪同现场人员进行拆箱,如供应商授权我方自行拆箱,拆箱后如发现机器及零配件有任何损坏、缺少，供应商应负全责,不得推诿。 | 必需 |
| URS14-3 | 机器到需方工厂后由需方负责搬运、吊装，安装期间供方派技术人员全程配合。 | 必需 |
| URS14-4 | 供方负责把机器安全运至需方工厂的全部费用，供方派技术人员协助需方对机器进行安装、调试。 | 必需 |
| URS14-5 | 机器到货，我公司通知供应商来厂安装日期起，应在10个自然日内完成安装,试车完毕。 | 必需 |
| URS14-6 | 试车零件更换等寄送费用,由供应商负责。 | 必需 |
| URS14-7 | 依原厂提供之机器性能条件逐一验收。 | 必需 |
| URS14-9 | 依合约内容条件逐一验收。 | 必需 |
| URS14-10 | 机器安装完成后供应商应有技术人员协同我方进行产品试生产，能够连续生产三批合格产品为验收合格标准。 | 必需 |
| URS14-11 | 负责对技术管理人员、操作人员、维修人员进行结构原理、性能、操作、维修、故障排除等基本知识的培训，使我方人员至一定熟练度,由双方人员认可。 | 必需 |

## 4.15 URS15：验证/确认要求

| 编号 | 要求内容 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS15-1 | 供应商回复URS：在收接到URS 1周内，并根据用户需求，结合自身的技术能力进行初步的功能设计，形成FRS文件。 | 必需 |
| URS15-2 | 需方确认FRS文件后，由供应商形成的DDS文件（是对URS文件的补充与完善），并经双方确认。 | 必需 |
| URS15-3 | 合同签订后四周内，供应商提供设计确认（DQ）草案。 | 必需 |
| URS15-4 | 供应商与需方共同对设备完成（DQ）确认。 | 必需 |
| URS15-5 | FAT 测试前 1周，供应商提供FAT/SAT 说明方案，必要时，需方到供应方共同进行测试与预验收。 | 必需 |
| URS15-6 | 设备安装完成后，双方进行验收或测试（SAT），双方代表签字，但该文件不作为设备最终验收。 | 必需 |
| URS15-7 | 发货时供应商向需方提供安装确认（IQ）、运行确认（OQ）和性能确认（PQ）草案。 | 必需 |
| URS15-8 | 协助需方完成安装确认（IQ）和运行确认（OQ）、性能确认（PQ）。 | 必需 |
| URS15-9 | 机械和电路图：设备交付时提供 | 必需 |
| URS15-10 | 在设备完全交付使用前，供应商应完成或协助完成下列验证：DQ、FAT、SAT、IQ、OQ、PQ。 | 必需 |

## 4.16 URS16：服务与维修要求

## 4.16.1 URS16-1 培训要求

| 编号 | 要求内容 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS16-1-1 | 设备供应商负责所有技术指导和人员培训，包括：图纸、工艺、操作、设备维护、设备性能及问题解答。 | 必需 |
| URS16-1-2 | 培训对象：管理、技术、维修、操作及相关人员 | 必需 |
| URS16-1-3 | 培训内容： 综合培训（掌握设备理论知识） 现场培训（设备实践操作知识） | 必需 |
| URS16-1-4 | 免费提供不少于2天的设备操作及维护知识的培训。 | 必需 |

4.16.2 URS16-2 设备包装、发运、运输、检查、存储、开箱和安装

| 编号 | 要求内容 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS16-2-1 | 货物包装须符合相应标准，该包装应适于长途运输，具有良好的防潮、防水、防锈、防野蛮装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场，供货商应承担由于包装、运输不妥引起的货物锈蚀、损伤和丢失的责任。 | 必需 |
| URS16-2-2 | 货物的开箱启包和检查要在设备安装现场进行，应由设备制造商、供应商、买方各派代表参加；根据运单和装箱单查对设备及其配套件的数量和质量；同时将检查结果准确填入《设备开箱验收记录》并签字。 | 必需 |

4.16.3 URS16-3 设备安装和验收

| 编号 | 要求内容 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS16-3-1 | 由制造商承担设备组装、调整、测试和IQ/OQ协助验证工作，制造商必须在投标文件中明确设备安装、调试的周期及交验时间。 | 必需 |
| URS16-3-2 | 在制造商工厂进行预验收(FAT)，预验收期间买方要对设备是否达到技术要求进行确认，并提出整改项目，预验收整改项目完成后，买方签字验收，设备才能进行包装和发运。 | 必需 |
| URS16-3-3 | 1、终验收在买方工厂进行，卖方负责在买方现场安装、调试设备，并对操作、维修等人员进行技术培训。 2、卖方负责协助买方进行相关验证活动，并对验证中出现的问题提出对策和解决方案，具体内容和要求见协议条款。 3、只有在安装确认（IQ）、运行确认（OQ）和性能确认（PQ）通过后才认为终验收合格。 | 必需 |
| URS16-3-3 | 在启动订单和安装设备之前，设备供应商应提供一份工作计划，并提供详细的设备制造、运输、安装进度。 | 必需 |

4.16.4 URS16-4 质量保证和售后服务

| 编号 | 要求内容 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS16-4-1 | 设备保修期自终验收合格后算起12个月，控制系统保修期自终验收合格后算起12个月，重复出现的故障（质量问题）保修期顺延。 | 必需 |
| URS16-4-2 | 保修期内，卖方免费为买方维修设备（包括零部件费用）；保修期外，长期提供优惠的维修服务及零部件，明确零部件的供货周期，维修响应时间48小时。 | 必需 |
| URS16-4-3 | 提供可必须两年设备运行需要的易损零部件及零部件清单（包括报价）。 | 必需 |

4.17 URS17：供应商对项目要求的确认

供应商对URS中的项目要求条款予以确认，有偏离的做对应的详细说明

| 序号 | URS编号 | 偏离项 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |

# 5  制造商资质要求及管理规范

5.1、设备构造必须遵循所有的良好工程规范要求。供应商质量系统应遵循适用的国家或国际标准。

5.2、在设备构造所有阶段，例如设计，制造，检测和装船/出货，都应该符合相应的标准例如 GMP。

5.3、用来读取数据或控制任何参数的所有关键感应器，控制器，PLC，指示灯和任何控制器或指示器，应该校准，可以追溯到国家或国际标准。校准证书原件及可追踪性文件由供应商在 IQ 文件里提供。

5.4、供应商应提供控制和/或监测系统所用软件的所有标准说明和检测证书。

# 6  时间表

6.1、回复 URS：在接到 URS 1周内

6.2、提交详细的功能说明书和示意图，及招标文件或报价：在接到 URS 1周内

6.3、供应商选择分析与定标：收到报价后二周内

6.4、提交（DQ）：合同签订后四周内

6.5、FAT/SAT 说明书：FAT 测试前 1周

6.6、提交安装确认（IQ）和操作确认（OQ）、性能确认（PQ）草案：发货时提供

6.7、机械和电路图：设备交付时提供

# 7  供应商确认

确认人/日期:

职位:

供应商地址及名称：